APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

ING. LAURENTIU IVAN

CAIET DE SARCINI

| LOTUL 1- IMBRACAMINTE PROTECTIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire produs | UM | Cantitate |
| 1 | Salopete doc | bc | 570 |
| 2 | Sepci doc | bc | 570 |
| 3 | Veste reflectorizante | bc | 360 |
| 4 | Manusi prot tip lacatus | per | 6000 |
| 5 | Manusi sudura | per | 20 |
| 6 | Masti contra prafului | bc | 100 |
| 7 | Sorturi sudura | bc | 5 |
| 8 | Jambiere, ghetre sudor | bc | 5 |
| 9 | Masca sudura | bc | 5 |
| 10 | Ochelari protectie | per | 50 |
| 11 | Tricou cu maneca scurta | bc | 400 |
| LOTUL 2- INCALTAMINTE PROTECTIE |  |  |  |
| 1 | Bocanci piele | per | 570 |
| 2 | Cizme cauciuc | per | 300 |
| 3 | Cizme sold | per | 30 |
| LOTUL 3- ECHIPAMENT SPECIAL DE PROTECTIE |  |  |  |
| 1 | Masti prot contra gaezelor nocive | bc | 2 |
| 2 | Disp. Respiratie pt interventii in chesoane | bc | 1 |
| 3 | Determinator de gaze nocive in chesoane | bc | 1 |

CERINŢE TEHNICE

Echipamentul de protecţie trebuie să respecte cerinţele esenţiale de securitate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii utilizatorilor pentru riscuri industriale şi să fie introduse pe piaţă conform H.G. 115/2004 (Directiva 89/686/EEC).

Echipamentul de protecţie trebuie să respecte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (Directiva 89/656/CEE).

Echipamentul de protecţie trebuie să poarte marcajul CE aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii utilizatorilor.

Echipamentul individual de protecţie va avea obligatoriu inscripţionat pe fiecare produs mărimea, respectând standardele române.

Oferta tehnică va fi prezentată pentru fiecare sortiment/lot de echipament individual de protectie sub formă de tabel, însoţit de următoarele informatii si anexe, cu opis:

- nr. crt.;

- denumirea produsului ofertat;

- caracteristici tehnice;

- perioada de garanţie în depozitare;

- perioada de garanţie în exploatare;

- instructiuni de utilizare in limba romana;

- instructiuni privind verificarile periodice in limba romana (acolo unde e cazul);

- alte precizări.

Preţurile produselor ofertate vor include transportul produselor la magazia centrala a achizitorului menţionata in caietul de sarcini.

La tabelul de produse ofertate se vor anexa următoarele documente:

- fişele tehnice / caracteristicile tehnice emise de producător / distribuitor;

- certificatul de examinare EC emis de un organism notificat, care să ateste conformitatea

produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde europene armonizate;

- perioada de garanţie în depozitare şi perioada de garanţie în utilizare a produselor ofertate. Toate documentele depuse vor fi redactate în limba română.

Autoritatea contractanta va descalifica ofertele care nu vor contine toate documentele solicitate, precum si cele care nu corespund in totalitate cerintelor prezentului Caiet de sarcini.

Atribuirea se va face pe unul sau mai multe loturi.

Va fi declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al  pretulului cel mai scazut.

Evaluarea conformităţii produselor se va realiza conform H.G.nr.115/2004 (Directiva 89/686/EEC) privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

Produsele vor purta marcajul CE şi vor fi însoţite de declaraţie de conformitate.

LOTUL 1

1. Manusi de protectie

Echipament de protectie a mainilor impotriva agresiunii fizice la contactul cu obiecte taioase, rugoase, etc. Sunt solicitate manusi de protecţie  cu următoarele caracteristici:

- Realizate pentru protecţie impotriva riscurilor mecanice;

- Prevăzute cu 5 degete.

- Partea anterioarã: Piele bovinã monocolorã
-   Partea posterioarã: piele bovinã
-   Captuseala: bumbac
-   Dublurã palmã si degete: piele bovinã
-   Grosime piele: cca. 1-1,1 mm

- ajustarea pe mana se face cu elastic
-   Marime: universalã 10.5"

2.   Salopetă rezistentă la uzură

Echipament de protectie impotriva riscurilor determinate de pulberi netoxice in mediul de lucru, manipularea de obiecte taioase, abrazive si alunecoase.

Salopeta trebuie să fie confortabilă şi să reziste la murdărire, agresiuni mecanice superficiale, abrazive, agăţare şi în locuri de muncă cu condiţii atmosferice agresive : ploaie, praf, noroi etc., să nu intre la apă mai mult de 1% la spălări repetate.

Salopeta va fi confecţionată din doc samforizat 100% bumbac şi se compune din bluză şi pantaloni. Culoarea salopetei va fi verde  iar masa pe unitatea de suprafaţă va fi min. 240± 15 g/m2

Bluza va fi suficient de lungă (cca.75 cm) astfel incat să acopere partea superioară a pantalonului, când purtătorul se apleacă. Bluza: compusă din spate, piepţi, mâneci, guler ştei închis cu nasture, sistem de închidere cu nasturi acoperiţi cu fentă şi prevăzută cu ajustare la mâneci (elastic sau manşetă) şi terminaţie (elastic sau şnur introdus în tiv). Vor fi prevăzute cu doua buzunare aplicate pe piept si obligatoriu acestea vor fi acoperite cu clape închise cu nasturi.

Pantalonii vor fi prevăzuţi cu două buzunare aplicate în faţă, cu terminaţie dreaptă, ajustaţi pe talie prin elastic cu şnur, iar la terminaţie se ajustează pe picior prin  bentiţă cu două poziţii de ajustare, şliţ încheiat cu nasturi.

Produsele se livrează ambalate individual, însoţite fiecare de etichetă de identificare, marcaj CE şi instrucţiuni de utilizare.

3. Sort protectie mecanica

Echipament de protectie impotriva riscurilor determinate de pulberi netoxice in mediul de lucru, manipularea de obiecte taioase, abrazive si alunecoase

Material: piele spalt
Grosime: cca. 1,2 mm
Ajustare prin cordon spate
Dimensiune 80 x 110 cm

4.  Veste avertizoare (reflectorizante)

Echipament de protectie destinat locurilor unde este obligatorie semnalizarea prezentei utilizatorului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte Sunt solicitate veste avertizoare cu următoarele caracteristici:

- confecţionate din relon;

- inchidere frontala cu scai;

- pentru utilizare pe timp de zi cat si pe timp de noapte;

- vestele vor avea obligatoriu elemente reflectorizante (respectiv vor avea aplicate doua dungi orizontale - de culoare alba sau gri - pe fata si pe spate, confecţionate din material solas, cu lăţimea de 5cm).

- Marcaj CE

5. Mănuşi sudor piele

- rezistenţă medie la abraziune, sfâşiere şi perforare,

- rezistenţă satisfăcătoare la tăiere, lungime cca 300 mm,

- rezistenţă la căldură de convecţie;

-supraignifugate din şpalţ bovină, dublu maletonate

– marcaj CE. Nivele minime de performanta SR EN 388 3.1.4.3. (abraziune, taiere, sfasiere, perforare) si la SR EN 407 4.2.4.x.4.x. (comportare la foc, rez la caldura de contact,rez la caldura de convectie, rez la caldura radianta, rez la stropi de metal topit, rez la cantitati mari de metal topit

SR EN , 407, 388

SR EN 12477;2003

SR EN 12477;2003/A1;2005

- Masca de protectie

- model fara supapa;

• netesut în straturi multiple;

• capacitare de filtrare de pana la 10 x valoarea limita maxima ;

• protecţie la pulberi de substanţe solide netoxice;

• necesar achizitie: 1 pereche/set

Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spalare, care sa contina cel putin informatii referitoare la : denumirea producatorului, numar de model, natura fibrelor, marime, pictograme de intretinere

- Sapca

- Est formata din calota si cozoroc

- Calota va fi confectionata din bumbac 100 %  cu sistem de reglare a circumferintei , se realizeaza cu ajutorul unei benzi scai-astrahan sau cu ajutorul unei benzi din material plastic perforate ce permite modificarea acesteia dupa dorinta utilizatorului ;

- Cozorocul va fi dintr-un strat de folie din material plastic, acoperit cu material de fond.

- Toate cusaturile sa fie asigurate impotriva destramarii prin surfilare sau acoperire. Cusaturile sa fie uniforme, cu pasi egali, fara sparturi in material.

- Sepcile sa nu pezinte defecte cum ar fi : perforatii de ac, cusaturi insiruite, neintarite, portiuni scapate, diferente de nuanta, deformari ale pieselor sau produsului din cauza montarii, portiuni parlite, pete da apa de la calcat.

- Produsul va avea marcaj permanent, rezistent la spalare, care sa contina cel putin informatii referitoare la : denumirea producatorului, numar de model, natura fibrelor, marime, pictograme de intretinere

8. Jambiere

Din spalt, velur bobine, tabacite cu saruri de crom si tabacite vegetal cu domeniul de utilizare : protectioa gleznei, gambei si partii anterioare a piciorului impotriva particulelor mici de emetal topit sau incandescent, contactului ocazional cu flacara deschisa, precum si a agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agatare, taiere si perforare), la operatii de sudare si tehnici conexe in ateliere de sudura.

9. Ochelari de protectie

Sunt solicitati ochelari de protectie  cu următoarele caracteristici:

- lentile transparente rezistent la impact solid si rezistent la actiunea substantelor chimice agresive şi filtre laterale;

-  protecţie împotriva riscurilor mecanice, chimice;

- posibilitatea reglarii pe capul purtatorului rapid printr-o banda elastica ;

-  protecţie contra prafului,   conf. EN 170

- ramă din plastic moale.

-marcaj CE

10. Masca sudura de protectie de mana.

- Material:  polietilenă

- Dimensiune geam: 110 x 90 mm

- Întunecime:  DIN 3 / 8-1﻿﻿3

11.  Tricou din fibre naturale la baza gatului, SR EN 340 :2004

Tricoul este folosit ca echipament de protectie in perioada de vara.

Tricoul  este confectionat din material glat 100% bbc, culoare verde.

Tricoul este cu maneca scurta si la baza gatului cu patent elastic la gat.

LOTUL 2

- Bocanci protectie din piele cu bombeu metalic rezistenţi la uzură

Bocancii vor fi utilizaţi ca mijloc de protecţie împotriva agresiunilor mecanice  (abraziune, agăţare, tăiere, înţepare) şi a absorbţiei apei, protecţia degetelor piciorului împotriva lovirii (şocuri de 200J) şi strivirii (l5kN),  a alunecării pe suprafeţe netede pe care se află lichide vâscoase, suprafeţe unse cu hidrocarburi, inclusiv pe zăpadă şi polei.

Bocancii vor fi de rezistenta mecanica mare, şi vor prezenta următoarele caracteristici :

- feţele vor fi confectionate din piele bovină si impermeabilizara,  cu o grosime de 1.8-2.0 mm şi  vor fi cusute de talpa intermediara;

- vor fi captusiti cu  bumbac 100%

- bombeu de securitate metalic (rezistent la şoc şi compresiune)

- culoare neagră, carâmb obisnuit, sistem de inchidere - siret

- talpa cauciuc RPP (rezistent la produse petroliere si substante chimice periculoase cu concentratii de max 40% ), antiderapantă, lipită şi cusută ;

- Cusăturile vor fi realizate cu aţă neagră iar şireturile vor fi tot de culoare neagră.

- Marcaj CE

- bombeul metalic sa fie rezistent la soc (200 J) si compresiune (15 kN) să fie fixat să nu aibă posibilitatea tăierii pielii feţelor şi să nu incomodeze piciorul;

- să asigure condiţii de confort în timpul lucrului şi încălţării/descălţării, să aibă o greutate redusă pt a nu îngreuna activitatea utilizatorului;

- lamela antiperforatie, securitate maxima;

- insertie Anti-perforatie, securitate maxima;

- ranforsari staif, buna fixare a piciorului, lipsa entorse;

Pentru confortul utilizatorului, in interiorul bocancilor se va introduce un acoperis de brant cu pingea plana si perna de aer.

Bocancii nu trebuie să prezinte următoarele defecte : cute încreţite în interiorul încălţămintei, în zona călcâiului, a bombeului, butoni nenituiţi, cusături desfăcute, încreţite, înşirate, întrerupte, diferenţe de culori între perechi, înălţimi de carâmb diferite cu mai mult de 2 mm, dezlipiri sau crăpături ale tălpilor şi pieilor.

Producătorul trebuie să poată furniza încălţăminte pentru toata gamă de mărimi

2.Cizme apa-noroi

Echipament de protectie a picioarelor impotriva riscurilor determinate de soluri umede sau noroioase la temperaturi de -5 … 40°C

- temperatura ambientală de lucru : -30 0C … + 40 0C ;

- material : incaltaminte complet injectata captusita cu tricot din fibre sintetice;

- grosime minimă material: 2,5 mm ;

- durata de folosinţă : îndelungată ;

- mărime : conform tabel

- înălţime : 330  15 mm ;

- talpa confecţionată din cauciuc cu relief antiderapant, rezistentă la acţiunea corozivă a uleiurilor tehnice;

- material rezistent la apa, noroi

- proprietati de absorbtie a energiei in toc ;

- căptuşeala interioară a cizmei cu tricot din fibre sintetice, lipita de stratul de cauciuc, astfel incat sa nu prezinte goluri de aer si sa nu fie cutata la partea interioara a carambului;

- procedeul de fabricaţie : injectare

- protecţie împotriva alunecării, penetrării apei, şocuri mecanice

- periodicitatea verificarilor: 6 luni

- marcaj CE;

- respectarea normelor : SR EN ISO 20347 :2004, SR EN 50321 :1996,  SR EN ISO 20346:2005 ; SR EN  ISO 20345 :2004

Produsele vor fi livrate in Baza unitatii, din str-la Valea Adanca nr. 41

Plata se va face in termen de 30 zile de la data receptiei produselor.

Termenul de livrare: esalonat pe toata perioada contractului, cu livrare in termen de  maxim 24 ore de la solicitare.

Produsul trebuie livrat cu declaraţie de conformitate sau certificat de calitate de către fabricant conţinînd principalii parametri de calitate.

Fiecare produs va fi insoţit de o fişă conţinând următoarele instrucţiuni:

- de folosire ( mod de echipare/dezechipare -dacă este cazul ) ;

- atenţionări necesare privind utilizări greşite;

- limite de utilizare;

- de depozitare;

-  întreţinere şi curăţire.

Ulterior incheierii contractului autoritatea contractanta va stabili cu exactitate locul si produsele care vor fi personalizate cu sigla unitatii.

Nota: La data depunerii ofertei ofertantii au obligatia de a depune la registratura autoritatii contractante si o mostra din fiecare produs ofertat.

Ofertele/mostrele care nu respecta cerintele tehnice sau conditiile de participare din prezentul Caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Conditii de participare, cf. prevederilor Legii 98/2016 :

-	Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;

-	Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 ;

-	Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti.

CONDITII DE DEPUNERE A OFERTELOR:

Ofertele se vor depune la registratura autoritatii contractante: SC SERVICII PUBLICE IASI SA, sos. Tudor Neculai, nr. 25, pana la data de 20.12.2016.

Intocmit,

Responsabil SSM

Ing. Iablonski Victor